Требования для снимков КТ

| Формат | DICOM |
| --- | --- |
| Толщина срезов | 0,5-1 мм (в зависимости от возможностей компьютерного томографа) |
| Параметры срезов | Минимальная толщина срезов, минимальное расстояние между срезами, перекрытие до 50% |
| Наличие артефактов | Минимально возможное |
| Окно визуализации | Мягкотканное, костное |
| Проекция исследования | Аксиальная |

# Для проектирования индивидуальных имплантатов необходимо, чтобы в исследование попали близлежащие суставы, а также здоровая сторона. Во время проведения компьютерной томографии должны использоваться программы подавления артефактов в исследовании.

# КТ необходимо предоставлять в обезличенном виде.