| №п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование | Наименование показателя | Единица измерения показателя, допуски | Значения показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | КТРУ отсутствует, ОКПД 32.50.22.110 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией Etalon-M | Описание |  | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости в ходе тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. | Шт. |  |
|  |  |  | Конус шейки |  | 12/14 |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Титановый сплав |  |  |
|  |  |  | Сечение |  | Прямоугольное |  |  |
|  |  |  | Форма, особенности |  | Клиновидная |  |  |
|  |  |  | Покрытие |  | Полное |  |  |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный | Градус (±300) | 1350 |  |  |
|  |  |  | Воротник |  | Нет |  |  |
|  |  |  | Офсет | Миллиметр (±1,5) | В диапазоне от 38 до 43.5 |  |  |
|  |  |  | Длина | Миллиметр (±2,5) | В диапазоне от 115 до 170 |  |  |
|  |  |  | МРТ совместимость |  | Неважно |  |  |
|  |  |  | Форма, особенности |  | Структурированная поверхность: поперечные ребра в проксимальном отделе, продольные ребра в дистальном отделе изделия. |  |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров | Штука | Не менее 9 |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  | Стерильная индивидуальная |  |  |