| № п/п | Наименование товара, товарный знак | Характеристики товара* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический Предлагаемое наименование: Вертлужный компонент бесцементной фиксации KANT Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия | Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели). Дополнительные характеристики: Материал- титановый сплав Форма - Полусфера Покрытие - пористое покрытие для улучшения костного врастания Метод фиксации чашки – пресс-фит с наличием возможности введения трех де-ротационных винтов. В дне чашки расположено отверстие с резьбой для фиксации импактора. Конструкция чашки позволяет использование вкладышей из высокомолекулярного полиэтилена Совместима с головками диаметром- в диапазоне от 28 мм до 32 мм Размер чашки по диаметру – в диапазоне от 42 до 68 мм (а именно: 42,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 - на выбор Заказчика) Количество типоразмеров - 14 штук Упаковка - стерильная индивидуальная. |
| 2 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый Предлагаемое наименование: Вкладыш полиэтиленовый KANT Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия | Стерильный имплантируемый компонент двухкомпонентного протеза вертлужной впадины, который помещается в протез оболочки вертлужной впадины для обеспечения сочлененной поверхности с протезом головки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава. Он изготовлен из полиэтилена (включая хиламер, сшитый полиэтилен) и не содержит стабилизирующий компонент, ограничивающий объем движений бедра. Дополнительные характеристики: Материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен Размеры - поставляется соразмерно чашкам в диапазоне от 42 до 68 мм (а именно:42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 - на выбор Заказчика) Модификации - с 0° и 10° градусов элевацией Размер внутреннего диаметра посадочного места прокладки - под головки размеров в диапазоне от 28 до 36 мм (а именно: 28; 32, 36 - на выбор Заказчика) Упаковка- стерильная индивидуальная |
| 3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический Предлагаемое наименование: Бедренная головка, CoCrMo Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия | Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью. Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров. Конус шейки 12/14 Материал - Кобальт-хромовый сплав Диаметр: 28 и 32 мм Офсет головки (длина шейки) - 4/0/+4/+8/+12 мм на выбор Заказчика МРТ совместимость: Неважно Упаковка - стерильная индивидуальная |
| 4 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный Предлагаемое наименование: Винт костный Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия | Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Дополнительные характеристики: Материал- титановый сплав Диметр 6,5 мм Длина от 15 до 60 мм (а именно: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 - на выбор Заказчика) Количество размеров - 10 штук Упаковка - стерильная индивидуальная |