| № п/п |  | Наименование товара, товарный знак | Характеристики товара* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ № 32.50.23.000-00003954 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная, STM Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия. Страна производства: Германия | Бедренный компонент цементной фиксации (ножка) предназначен для замены шейки проксимального отдела бедренной кости при проведении тотальной артропластики тазобедренного сустава. Это изделие, сделанное из металла и не покрытое материалом, предназначенным для улучшения его фиксации и стабильности за счет прорастания кости. Имплантация бедренного компонента цементной фиксации осуществляется с использованием костного цемента. Материал: кобальт-хром-молибденовый сплав. Конус: 12/14 Тип фиксации: костный цемент Длина, мм: в диапазоне: от 137 до 157,5 Количество типоразмеров, шт.: не менее 9 Вариант исполнения: стандартный Офсет, мм: в диапазоне от 34 до 39,2 Шеечно-диафизарный угол, градус: 135 |
| 2 | КТРУ № 32.50.23.000-00001970 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый, STM, Snap-Fit, Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия Страна производства: Германия | Вертлужный компонент цементной фиксации - это изделие, предназначенное для замены и восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью выполненную из полиэтилена. Материал -высокомолекулярный полиэтилен Вариант исполнения: с антилюксационным эффектом Тип фиксации: костный цемент Количество типоразмеров, шт.: не менее 9 Внешний диаметр: в диапазоне от 44мм до 60мм (в зависимости от диаметра головки)* Диаметр под головку, мм: 32 Упаковка: стерильная, индивидуальная |
| 3 | КТРУ № 32.50.22.190-00005009 | Эндопротез головки бедренной кости металлический, CoCrMo Производитель: ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия Страна производства: Германия, Китай | Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью. Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); Конус шейки 12/14 Материал Кобальт-хром-молибденовый сплав Диаметр, миллиметр: 28,32, (на выбор заказчика) * Офсет головки (длина шейки): в диапазоне от -4 до +12 МРТ совместимость Неважно Дополнительные характеристики: стерильная индивидуальная упаковка |