Общество с ограниченной ответственностью

«Научно – производственная компания «СИНТЕЛ»

Информационное письмо

Вертлужный компонент цементной фиксации - это изделие, предназначенное для замены и восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью выполненную из полиэтилена.

| Вертлужный компонент цементной фиксации STM сделан из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы ISO 5834-2:2011 (ГОСТ Р ИСО 5834-2:2014) и доступен в различных размерах и исполнениях. Стандартное исполнение, низкий профиль и исполнение с соединением на защелках (snap-fit) поставляются диаметром 28 мм и 32 мм. Кроме этого, диаметры 28 мм и 32 мм доступны в исполнении для сферической головки при дисплазии суставов. В целях обеспечения визуализации при рентгенографии на всех имплантатах есть стальное кольцо. |  |
| --- | --- |

Основные параметры вертлужного компонента цементной фиксации STM в исполнении Snap-Fit:

Материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Вариант исполнения: с антилюксационным эффектом

Тип фиксации: костный цемент

Количество типоразмеров, шт.: не менее 9

Внешний диаметр: в диапазоне от 44 мм до 60мм

Диаметр под головку, мм: 32

Отличительной особенностью данного исполнения является наличие антилюксационного эффекта, который достигается за счет фиксации бедренной головки внутри тела вертлужного компонента, тем самым снижая потенциальную вероятность возможных вывихов сустава после тотального эндопротезирования.